“有机废液智能无害化技术与成套装备”

综合评估结论

2021年11月，生态环境部环境发展中心接受北京即鸿科技有限公司委托，开展“有机废液智能无害化技术与成套装备”技术评估，综合第三方测试报告、现场核查、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：

1. 该技术主要包括低温热解和高温氧化技术，采用分级、控温、控氧焚烧工艺，由智能化识别热力学因子、精准裂解、余热回收、尾气处理四单元构成。基于该技术开发的装备可有效处理高校、医院及科研院所实验室产生的有机废液，可实现就地处理处置，符合国家危废监管和利用处置等相关政策。

2. 该装备具有多组分、多物性混合废液物性参数智能化识别、就地减量化、无害化等特点，并在上海市公共卫生临床中心医疗废液和清华大学实验室废液处理中得到实际应用，处理成效显著，具有良好的市场应用推广前景。

3. 依据教育部科技查新工作站L11出具的科技查新报告表明，该装备国内外未见研究内容完全相同的公开文献报道，具有创新性。第三方监测清华大学实验室废液处理数据表明，该装备排放烟气中SO2、NOX、二噁英、重金属等污染物浓度达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求；焚烧残渣浸出液铜、锌、六价铬、铅、镍等重金属浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的危险废物浸出毒性浓度限值；防倾覆、防挥发、防静电、燃烧平稳性、隔热性、安全保护、阻燃性等七项安全性能指标满足《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）、《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-92）要求。

2022年4月18日